# Exercice N° 1

Soit le triangle rectangle suivant:

MN = 3 cm

PN = 7 cm

- Calculer la mesure de MP (à 0,1 cm près par défaut).

- Calculez la mesure de l’angleMNPÙ(à 1 ° près)

M

P                                                                     N

# Exercice N° 2

(Questionnaire à choix multiples)

Cocher la bonne réponse.

- Résolution de l’équation :

8x−5=-3x+4

-111

−119

95

911

autre solution

- Calcul de l’aire du triangle ABC

Les côtes sont données en cm.

A

4                                                   3

H

B                                                          C

5

A =        cm 2

10

6

7,5

15

autre solution

- Calculez la valeur numérique de l’expression suivante pour x = 3 :

4x3−5x+2x2−8

103

1741

-5

345

autre solution

- Calcul du volume d’un cylindre :

hauteur = 40 cm,        rayon de la base = 25 cm- On prend  = 3,14.

V =      cm 3.

78 500

246 490

125 600

6 280

autre solution

- Sur l’écran de la calculette, on lit : 3. 05. A quel nombre cette écriture correspond-elle  ?

305

300 000

243

0,000 03

autre solution

# Exercice N° 3

Un radiateur électrique est branché sur une prise de courant 220 V pendant 4 heures.

Les relevés effectués sur le compteur d’énergie avant et après utilisation sont respectivement

13 425, 8 kWh et 13 430,6 kWh.

- Calculer la consommation d’énergie du radiateur à 0,1 kWh près

- Calculer la puissance nominale du radiateur

- Calculer l’intensité du courant traversant la résistance du radiateur (à 0,01 A  près par excès).

- Calculer la valeur de la résistance à 0,1 près par excès.

# EXERCICE N°4

Une boule est maintenue en équilibre contre un mur à l’aide d’un fil formant un angle de 30 ° avec celui-ci.

Les forces agissant sur la boule sont:

P→,T→etR→.(Poids, Tension du fil, Réaction du mur).

Les frottements sont négligés (P désigne la valeur numérique du poids de la boule).

C

B     30°

G               A

- Complétez les colonnes I,II et III du tableau suivant :

|  | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité |
| P→ |  |  |  | 10 |
| T→ |  |  |  |  |
| R→ |  |  |  |  |

- Construisez ci-dessous le triangle des forces à l’échelle 1 cm = 2 Newton

- A l’aide de la construction précédente, complétez la colonne IV du tableau ci-dessus .

# Exercice N° 5

Un technicien du service qualité d’une entreprise procède au contrôle d’un lot de dipôles passifs marqués chacun : R = 560  5 % ( R est exprimé en ohms.)

les résistances des 30 dipôles passifs prélevés au hasard figurent dans le tableau ci-dessous :

| 580 | 560 | 564 | 548 | 530 | 585 | 574 | 574 | 556 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 592 | 555 | 563 | 575 | 547 | 572 | 559 | 561 | 560 | 535 |
| 551 | 556 | 567 | 573 | 549 | 565 | 558 | 589 | 537 | 548 |

- Calculez les valeurs minimale et maximale tolérées de R.

Présentez le résultat sous forme d’un encadrement.

- a) Déterminez le nombre de dipôles défectueux.

- Le lot est accepté si 96 % au moins des résistances sont conformes aux valeurs tolérées. Ce lot est-il acceptable ? Justifiez votre réponse.

- Calculez la valeur moyenne de la résistance R.

# Exercice N° 6

On se propose d’étudier les variations de la fonction f  sur l’intervalle [0,5 ; 8 [

f : x  3x

- Complétez le tableau de valeurs suivant :

| x | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  |  |  |  |  |  |

- En justifiant votre réponse à l’aide des variations des fonctions de référence, complétez le tableau de variations de f sur la page suivante.

| x | 0.5 8 |
| --- | --- |
| f(x) |  |

- Tracez la représentation graphique de f sur l’intervalle d’étude. Vous choisirez des unités appropriées sur chaque axe