TERMINALE ELECTRO. Devoir pour le 4 avril 2000

Une entreprise a pour activité l'usinage de pièces métalliques et le traitement chimique de celles-ci. Les problèmes posés sont en rapport avec la fabrication de cônes métallisés.

## Exercice N° 1

| Pour obtenir un cône par tournage, il faut incliner le chariot porte-outil d'un angle  (en degré) tel que : α=90(D−d)πL. D, d et L sont exprimés en mm. | A  B  D  d L |
| --- | --- |

- Calculer la mesure de l'angle  à 0,01 ° près pour obtenir un cône tel que :

- D = 40 mm ; d = 20 mm ; L = 120 mm.

- Calculer la longueur L à 1 mm près d'un cône tel que :

-  = 6 ° ;  D = 30 mm ; d= 22 mm.

- Calculer le grand diamètre D à 0,1 mm près d'un cône tel que :

-  = 8 ° ;  L = 70 mm ; d= 15 mm.

## Exercice n° 2

Les opérateurs disposent d'un abaque donnant l'angle d'inclinaison du chariot en fonction de la longueur du cylindre ( = f(L)). Pour construire une courbe de cet abaque, il faut étudier la fonction f de la variable L définie sur l'intervalle [60 ; 600] par :

f(L)=600L

- A partir du tableau de variation de la fonction g(L)=1L sur l'intervalle [60 ; 600], compléter le tableau de variations de f, ci-dessous.

| L | 60 600 |
| --- | --- |
| g(L)=1L |  |
| f(L)=600L |  |

- Compléter le tableau de valeurs ci-dessous.

| L | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(L)=600L |  |  |  |  |  |  |

- Placer, sur la feuille de graphique, les points obtenus dans un repère d'unité :

- Axe des abscisses [OL) : 1 cm pour 50

- Axe des ordonnées [O) : 1 cm pour 1

Tracer la représentation graphique de la fonction f

- Déterminez graphiquement l'inclinaison pour L = 200.

## Exercice N° 3

Soit un cône ayant pour mesure : D = 40 mm ; d = 20 mm ; L = 120 mm. (Reportez-vous à la figure en page 1.)

- Calculer la mesure du segment [AB] au centième de mm près.

- Déterminer la mesure de l'angle  à 0,1 ° près (figure en page 1) sans utiliser la formule donnée à l'exercice 1.

## Exercice N° 4

Au cours d'un contrôle sur la mesure des angles d'une série de pièces, on a relevé les nombres suivants :

| Angle ( ° ) | [4,95 ; 4,97[ | [4,97 ; 4,99[ | [4,99 ; 5,01[ | [5,01 ; 5,03[ | [5,03 ; 5,05[ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectif ni | 1 | 9 | 81 | 7 | 2 |

- Calculer l'effectif total.

- Calculer la moyenne des mesures des angles en considérant la série statistique qui associe l'effectif ni aux centres de classes correspondants.

## Exercice N° 5

Après usinage, les cônes sont en mis en caisse et transportés par chariot élévateur dans une autre partie de l'usine. La vitesse du chariot élévateur au cours de son déplacement est donnée par le diagramme ci-dessous :

| V (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t (s) |

- Indiquer pour la phase  si la nature du mouvement du chariot élévateur est :

- Un mouvement rectiligne uniforme

- Un mouvement rectiligne uniformément accéléré

- Un mouvement rectiligne uniformément retardé

- Un mouvement de rotation uniforme

- Calculer la distance parcourue pendant la phase . (On rappelle la formule v = dt)

- Calculez l'accélération pendant la phase  . (On rappelle que l'accélération est l'accroissement de la vitesse par intervalle de temps.)

## Exercice N° 6

Pour soulever les caisses, le chariot élévateur utilise un vérin de diamètre intérieur 8 cm. Pour maintenir une caisse en équilibre, le vérin doit exercer une force F d'intensité 3000 daN .

Déterminer la pression à l'intérieur de la chambre cylindrique du vérin, arrondie à 1 bar près. (On rappelle que la pression est le quotient de la force F sur la surface où elle s'exerce. P=FS, P est en Pascals quand F est en Newton et S en m2.

1 bar = 10130 Pascals. L'aire d'un disque de diamètre d est donnée par la formule

A = πd24)

## Exercice  N° 7

Les cônes passent ensuite dans un bain de (H3O+, Cl-). Pour déterminer la nature de la solution, les expériences suivantes sont réalisées :

| Hélianthine tube 1 (H3O+, Cl-) | # Phénolphtaléine tube 2 |
| --- | --- |

Observations :

- Tube 1 : Couleur rouge

- Tube 2 : Incolore

- En utilisant le tableau ci-dessous donnant les réactions des principaux indicateurs, déterminer si le milieu est acide, neutre ou basique en justifiant votre réponse.

| Indicateur | Acide | Neutre | Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Bleu de bromothymol | jaune | vert | bleu |
| Hélianthine | rouge | jaune | jaune |
| Phénolphtaléine | incolore | incolore | rouge |

- En déduire si le pH du milieu est supérieur, inférieur ou égal à 7.

## Exercice N° 8

Pour terminer le traitement des cônes, ils passent dans un électrolyseur contenant une solution de chlorure de nickel ( Ni2+ , 2 Cl-).

6 V anode cathode (cône) Solution de chlorure de nickel( Ni2+ , 2 Cl-)

Observations :

- Le cône (cathode) est recouvert d'un dépôt métallique (réducteur 1).

- A l'anode, des bulles de gaz se forment (oxydant 2).

- Indiquer les noms du métal déposé et du gaz qui se dégage.

- La réaction chimique observée s'appelle une oxydoréduction qui se traduit par les deux demi-équations suivantes :

- oxydant 1 + n e-  réducteur 1

- réducteur 2  oxydant 2 + n e-

Ecrire les deux demi-équations de l'électrolyse.

## Exercice N° 9

La puissance absorbée par l'électrolyseur est P = 6000 W sous une tension de U = 6 V.

Calculez l'intensité I dans le circuit.

## Exercice N° 10

L'entreprise est alimentée par un réseau triphasé 220 V/380V. L'observation à l'oscilloscope d'une tension a donné la courbe suivante :

150 V

10 ms

- Comment s'appelle cette courbe ? Quelle est la période de la tension observée ?

- En déduire sa fréquence.

- Déterminer la tension maximale.

- En déduire U, la tension efficace. Umax = U2

- Indiquer si la tension observée est :

- Une tension simple

- une tension composée