# Test du 15 mai 1998

# Question N° 1

- Complétez les phrases suivantes.

- L’unité d’intensité de courant est .............. . Son symbole est ..................

- Un ................. est un appareil qui sert à mesurer l’intensité d’un courant.

- La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est  ................ à la somme des courants qui en repartent

- La tension électrique aux bornes d’un dipôle se mesure avec un .................. branché en ........................ de ce dipôle.

- L’unité de tension est le ...................., de symbole ............

- La tension aux bornes d’un ensemble de dipôles montés en série est ................. à la ................... des tensions aux bornes de chacun d’eux.

- Les tensions aux bornes de dipôles montés en dérivation sont .......................

# Question N° 2

- Une résistance de 22   est traversée par un courant d’intensité 0,015 A. Calculer la tension à ses bornes.

- La tension aux bornes d’une résistance est U = 3,3 Volts. Elle est traversée par un courant de 0.07 Ampère. Calculez la résistance de ce conducteur. (On rappelle la loi d’Ohm : U = R x I)

# Question N° 3

On dispose de deux résistances de 220   et 330 .

- Calculez la résistance de leur association en série.

- Calculez la résistance de leur association en parallèle.

# Question N° 4

Un circuit électrique alimenté par une pile de 4,5 Volts débite 0,01 Ampère.

- Quelle est la puissance fournie par ce circuit ?

- Quelle est, en joules, l’énergie électrique consommée par ce circuit en 30 secondes ?

# QUESTION N° 5

On relève expérimentalement, pour tracer leurs caractéristiques, les valeurs des tensions suivantes aux bornes d'un générateur et d'une résistance.

| I (ampères) | 0 | 0,043 | 0,041 | 0,039 | 0,038 | 0,036 | 0,035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U générateur (volts) | 4,5 | 4,413 | 4,417 | 4,421 | 4,424 | 4,427 | 4,430 |
| U résistance (volts) | 0 | 4,327 | 4,128 | 3,947 | 3,782 | 3,629 | 3,488 |

- Utiliser la feuille de papier millimétrée pour tracer les deux caractéristiques. Echelle: en abscisse : 1cm  5 milliampères

en ordonnée : 2cm  1 volt.

( Attention les valeurs du tableau ne sont pas données par ordre croissant.

0,043 A = 43 mA)

- Déterminer graphiquement les intensités et tensions de fonctionnement. Indiquer le résultat ci-dessous.

# QUESTION N° 6

Calculez les résistances équivalentes aux groupements de résistances suivants.

Résistance de 50 

Résistance de 20 