Mathématique

Classe : Terminale Electrotechnique

Année Scolaire 1996/1997

Date :  3 décembre 1996

Mathématiques et Sciences Physiques           Test N° 3

## Etude de fonction

On se propose d’étudier sur l’intervalle [-4 ; 4], la fonction f : x ® - 0,5 x 2

- Donnez, en le justifiant , le tableau de variation de la fonction f.

- Préciser les symétries possibles pour la représentation graphique de f.

- complétez le tableau de valeurs ci-dessous

| x | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) = -0,5 x 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracez la représentation graphique de f dans un repère orthogonal : Unités : 1 unité = 2cm sur les deux axes

- Soit g, la fonction définie par g : x ® -2 x + 2. Quelles sont ses variations et quelle est l’allure de sa représentation graphique ?

- Tracez la représentation graphique de g dans le même repère que f.

- Donnez les coordonnées du point d’intersection des représentations de f et de g.

## Résoudre le système d’équations du premier degré à deux inconnues suivant :

2x−3y+2=0

## Résoudre graphiquement le système d’équations suivant :

5x−3y≤4

## Effectuez les calculs suivants

A=25+16B=38´27+4C=125´156−215´54

# Sciences Physiques

## Exercice N° 1

Une planche AB de longueur 2 mètres, homogène, dont on négligera la flexion est maintenue par un contrepoids dont le centre de gravité est à l’aplomb du point H.

La masse de la planche est 8 kg. La masse du contrepoids est de 25 kg. AH = HO = 35 cm.

(g = 10 N.Kg-1)

a) Calculez les valeurs de Pp et Pc, les poids de la planche et du contrepoids.

- Indiquez sur le dessin les points où s’exercent Pp et Pc.

- Calculez les moments des forces Pp→ et Pc→par rapport au point O.

- Pouvez-vous expliquer que le système reste stable ?

- On place maintenant une masse M’ supplémentaire au point B. Quel est le moment du poids de cette masse M’ par rapport à O.

- Quelle masse maximale peut-on placer au point O sans que la planche ne bascule ?

## Exercice N° 2

Le schéma ci-dessous représente une cisaille à tôle. Cette cisaille comporte une lame en équilibre, articulée en O, à laquelle est soudée un manche qui la prolonge. En A, s’exerce une action F→1.

On désigne par F→2 , l’action de la tôle sur la lame lorsque cette dernière attaque la tôle au point B.

La direction de F→2 est supposée verticale.

On désigne par F→3, l’action de l’axe O sur la lame.

On donne : OA = 1,25 m

OB = 0,25 m

On néglige le poids de la lame et celui du manche.

- Tracer la droite d’action de la force F→3.

- Tracer le triangle des trois forces F→1, F→2 et F→3 qui s’exercent sur la lame.

- Calculez le moment de F→1 par rapport à O en prenant F→1 = 60 N.

- Calculez, en utilisant le théorème des moments, l’intensité de la force F→2.

- Calculez, en utilisant le triangle des forces, l’intensité de la force F→3.(Faire un dessin avec une échelle convenable)

## Chimie. La fabrication du fer.

Le bilan de la fabrication du fer à partir du minerai se traduit par l’équation suivante :

......Fe2O3 + .... CO ® ....Fe + .... CO2

- Equilibrez l’équation chimique.

- Calculez la masse molaire de Fe2O3.

Masses molaires : MFe = 56 g.mol-1 ; MO = 16 g.mol-1.

- Combien y a-t-il de môles d’oxyde de fer Fe2O3 dans 3.2 kg ?

- Quel est le nombre de môles de CO2 produites par la réaction de ces 3,2 kg de Fe2O3 ?

Si le volume molaire du CO2, dans les conditions de l’expérience, est de 24 L, quel est le volume de CO2 produit par la réaction ?